Hallenboden-Schutzbelag 1/1 m

Textile Nadelfilzplatine aus Polypropylen mit Polyolefin Rücken (weiß)

Farben meliert: dunkelgrau | Auf Anfrage: hellgrau, blau, rot, braun

Kriterien:

Format:		1/1 m

Gesamtdicke:		5,2 mm

Gesamtgewicht:	3.100 g/qm +-10%

Rückseite:		weiße Polyolefin Beschichtung

Brandverhalten: 	Bfl - s1 schwer entflammbar

Fußbodenheizung:	bis 30 Grad Oberflächentemperatur geeignet

Dimensionsstabiltät:	< 0,2%

Nutzungsklasse:	32 gewerbliche öffentliche Verwendungsbereiche

Farbe:			dunkelgrau meliert

z.B. Marke SportGiant oder gleichwertig

Transport- und Lagerwagen für Teppichfliesen 1/1 m

Mattenwagen aus Profilstahl, geschweißter Schiebebügel

Kapazität: 150 qm

Kriterien:

Transportfläche:	1/1 m

Gesamtlänge:		1,29 m

Traglast:		500 kg

Konstruktion:		Profilstahl, pulverbeschichtet RAL 6037 reingrün

Räder:			Elastic-Vollgummi, grau ohne Profil

2 Stk. Lenkrollen mit Feststeller, 2 Stk. Bockrollen feststehend

Radgröße:		200 / 50 mm

z.B. Marke SportGiant oder gleichwertig